工作问题汇总

8.24

产线常见问题

螺丝机浮高滑牙打歪

自动贴合处贴歪

保压处吸屏造成后盖磕伤

胶路检测NG处理

8.22

两个小时不换胶管可能会造成混胶不良

8.21

AL12问题现象：

1.屏幕贴偏

2.点胶机不报警经常断胶

3.在线保压会带动产品起来，然后掉下去导致后盖磕伤

8.17

问题现象：螺丝机取料失败无报警，程序继续执行锁付，出现空锁后直接打下一颗螺丝

分析：真空判定阈值设置‑30kPa；吸嘴空载（无螺丝）时真空负压可达‑40kPa，空载负压满足判定条件，设备误判取料成功，缺失报警拦截。

解决方案：调整真空判定阈值至 ‑50kPa，区分空载与吸附螺丝的真空区间，取料失败直接报警停机。

问题现象：视觉Mark识别偶发抓取至塑胶圆弧内侧；部分产品单条直线抓偏后软件判定OK正常输出补偿，部分同类型识别偏移触发NG报警。

分析：左侧直线ROI选取在塑胶圆弧拐角区域，圆弧存在内侧、外侧两处灰度跳变边缘，直线算法随机抓取其中一侧；当前视觉程序【数据判断】仅校验3条直线拟合输出的整体X/Y/θ偏移公差，未开启单条直线点位独立校验；当单条边抓取误差被另外两条直线抵消，合成总偏移在公差范围内时，系统判定OK，造成Mark抓歪却无报警的隐患。

解决方案：

1.调整左侧直线检测ROI位置，避开圆弧拐角，选取稳定平直基准边；

2.开启单条直线点位独立公差校验，单一边抓取位置超差直接NG拦截；

3.锁定该边边缘极性，调高边缘强度阈值，抑制圆弧内侧伪边缘抓取概率；

4.优化图像预处理参数，平滑圆弧区域反光噪点。

8.14

mes借口无数据

mes的接口线没插牢

8.10

AL09

螺丝机撞机

AL11

分板机左平台下压放板未卡到位

分析：板子不平，左平台公差不准

8.7

阻挡感应器不出来

气压自动降低了，调回去就好，还有那个气压的上限和下限也要调整

8.6

AL11

自动螺丝机打螺丝吸不上螺丝歪了：批头吸歪，拍一下就好

螺丝锁付机器没有吸力：螺丝机上方的气管堵塞所以没有吸力。

后盖缝隙>0.7mm

分析：保压完打完螺丝后后盖起翘

AL09

自动点胶机点胶点歪：

右侧的点胶机在执行程序的时候会偏移而不是打到面框上

原因分析，mark抓取错误，由于环境等因素的影响，导致了mark点抓取失败从而胶打歪

8.3

AL09 QCQH01胶路检测问题，总是误判ng，感觉是mark标记点出与胶路过于贴合导致。

AL09螺丝机浮高：原因：螺丝机角度参数设置2000-5000，应该为2800-5000

AL11自动上螺丝机的螺丝进不了螺丝孔

7.27

ICT误测的换针操作

点胶机盖屏蔽盖盖歪

7.29

后盖点胶机爆胶（螺丝拧太紧，导致胶管变形，从而爆胶）

工程：屏蔽盖盖偏的NG样品依然通过（通过精确屏蔽盖测量点位置进行修正）。

QCVT00工装太紧有划伤屏边风险

7.30

早上al09先QYQH00保压造成划痕

7.31

打螺丝的时候会响（螺丝机下压速度过快）

8.1

AL09液压机的间隙过大