1. 单屏自动化线体转线：

1. 组装1工位：PLC触摸屏→系统→管理员登录（密码222）→产品换型→选择型号→长按使用参数确认→初始化

2. 组装2视觉工位：关闭当前程序→打开对应VisionMaster程序→设备复位

3. 螺丝机1（PCBA板螺丝）：上位机停止→PLC端系统切换型号→主页初始化→设备复位

（plc处螺丝参数要下发）

4. 等离子清洁：动作初始化→关闭Autoworksy→重开选择对应程序→动作初始化→复位启动

5. 自动点胶：同上，切换对应程序后复位启动

6. 胶路检测：PLC端换型（工程师密码222）→关闭SRVision→打开对应程序→PLC初始化→启动

7. 自动贴合：PLC端换型→软件内切换型号→停止→初始化→启动

8. 在线保压/螺丝机2&3：初始化→关闭程序→打开对应程序→设备复位→启动

2.自动化DIP线体转线：

先调整 进板机（参数界面）的

首层步进（3）：刚开始从第三格开始推

工作步进（1）：每次隔一格推

而他的轨道宽度（拿走他下面的铁板）是通过摇旁边的摇杆来调整宽度。

然后是扫码机（密码333）。

调整轨道宽度，在控制界面，x轴y轴是控制扫码枪位置的。

调宽轴是调整轨道宽度的。“定位”指的是移动到此点，速度500

调宽值200指的是最定点的轨道和动点的轨道相隔200mm，最宽值-调宽轴=调宽值。

直接点击调宽值就可以填写具体的数值了，然后定位即可。

然后是ICT密码333）。

换程序在初始界面的第一个，双击即可。

调宽轴和前面的一样即可，输入数值然后定位。点动宽，点动窄就是微调嘛（数值一致）。

机型配方：保存的仅仅只是轨道参数而已，可以保存和使用，把你要使用的机型放到列表的第一个，然后选择上传的图标即可。（修改时的弹窗治具名称和配方名称一样即可）。

工装治具：先把ICT测试压合工装的线全部拔掉。然后换治具，上面和下面都要换，然后插上，收工。

手动控制界面：阻挡：顾名思义就是挡块。治具定位：类似于气缸顶升

阻挡挡块三个传感器感应都能开。

过渡（测试NG收集机）（密码333）。

点击轨道操作调整轨道。一样的调窄调宽，

点击目标位置类似于定位到达相对应的轨道位置

传送马达：转动皮带

机型配方同理。

然后CNC分板机

1在运行界面，点击上面的关闭，然后在切割界面上面的打开，更换你所需要的程序代码就可以了，搬运界面也是一样的，选择打开或者三个点切换程序，搬运可能会自动换，但是一般的话都换了保险一点，然后点击运行界面，看一下运行上面的两个程序对不对，不对再换。

2然后还要换下面的左平板和右平板工装还有吸板的工装（两个卡扣和气管）。

3然后换右边的吸板工装，左边的吸板工装需要自己手动排。

4 刀片更换与板子处理：

刀片更换前需取出未切割完成的板子，避免设备卡板。

刀片更换流程（双击），左平台进出-左压板上下-左压板进出，然后把所有的板子都拿出来，放那个刀断的板子搬运到左平台，放好后去看软件

切割里面的读码不要启用，然后保存，mes里面的启用也关了，然后保存 。然后直接点执行，然后手动按防呆按钮启动，然后右平台搬运完切割完了就可以再次启用读码和mes继续下板了。

然后点胶机：

1先换点胶机，再换摆盘机。在点胶界面打开，选择程序，然后点运行

2而摆盘机直接在首页选择你想要的程序即可

3换平台工装，吸板的工装也要换