一、本周学习内容

本周主要学习DIP线体生产流程、自动化设备换线操作以及现场异常处理方法。

二、DIP线体及设备学习

通过现场跟线学习，对DIP相关设备及工艺流程进行了了解。

主要学习内容：

设备换线流程学习

学习AL11、AL09等线体设备换型操作，包括：

PLC触摸屏产品切换；

工程参数调用；

Vision程序切换；

设备初始化及复位。

例如AL11组装设备换线流程：

进入PLC系统界面，更换管理员权限，选择产品换型，选择对应产品参数，确认后进行初始化。

自动化设备参数调整学习

学习设备常见参数调整方法：

（1）自动点胶设备

学习：

高度测量；

Mark点定位；

点胶速度调整；

开胶、关胶时间设置；

抬针速度调整。

参数示例：

公差高度±3mm；

点胶速度15/12；

提前开胶500ms；

提前关胶8mm。

（2）等离子清洗设备

学习：

喷头调整；

功率设置；

清洗时间及速度调整。

参数：

时间40秒左右；

速度20；

功率800。

三、现场异常学习

本周结合现场异常，对设备故障原因分析进行了学习。

1. 点胶异常

问题：AL09自动点胶机点胶偏移

原因分析：

由于Mark点抓取失败，导致设备定位错误，使胶路偏离目标区域。

学习了解到视觉定位对于自动点胶精度的重要影响。

2. 锁螺丝异常

问题：螺丝机浮高

原因：

螺丝机角度参数设置异常。

调整：

由原参数2000-5000调整为2800-5000。

3. 后盖间隙异常

问题：

后盖缝隙＞0.7mm。

原因分析：

保压完成并锁付螺丝后，后盖出现起翘现象。

通过该异常学习到，需要结合产品结构、设备压力以及锁付参数综合分析问题。

四、本周学习总结

第二周学习过程中，对自动化设备的理解进一步深入，从单纯了解设备功能，逐渐开始学习：

设备参数调整；

程序切换；

视觉定位原理；

异常原因分析。

同时发现自身不足：

对设备整体控制逻辑理解仍不够深入；

对PLC、视觉软件之间的通信关系理解不足；

对异常分析缺少系统性的6M分析方法。

后续学习计划：

深入学习设备控制流程；

加强VisionMaster视觉调试能力；

结合实际异常进行PDCA改善分析，提高独立解决问题能力。