第4周工作总结

自动螺丝机问题

日期	问题现象	根因分析	解决方案

8.17	取料失败无报警，程序继续空锁后打下一颗	真空判定阈值-30kPa设置过低，空载负压可达-40kPa，设备误判取料成功	阈值调整至-50kPa，区分空载/吸附真空区间，取料失败直接报警

8.10	螺丝机撞机	程序/坐标偏移、机构干涉	复位复核坐标、校验运动路径

8.6	螺丝吸歪、吸不上料	批头吸歪；设备上方气管堵塞	复位摆正批头；清理疏通气管

8.3	螺丝浮高	锁付角度参数区间设置错误（2000-5000，正确应为2800-5000）	修正角度参数区间

7.31	锁付过程有异响	螺丝机下压速度过快	降低下压速度参数

日期	问题现象	根因分析	解决方案

8.17	Mark点偶发抓至圆弧内侧；部分抓偏产品仍判OK，部分触发NG	直线ROI选在圆弧拐角，存在内外双侧边缘；仅校验整体偏移公差，未做单条边独立校验，误差可被抵消	1.ROI移至平直段；2.开启单条直线点位公差；3.锁定边缘极性；4.优化预处理滤波

8.6	点胶机点胶偏移、打不到面框上	Mark点抓取错误，环境干扰导致定位失效	优化Mark特征、复核视觉定位参数

8.3	胶路检测频繁误判NG	Mark标记点与胶路距离过近，检测区域干扰	调整Mark点与胶路检测区域范围

7.29	屏蔽盖盖偏NG品误判通过	测高仪测量点位置不准，无法精准识别盖歪/盖偏	精确调整屏蔽盖测量点位置

7.30	保压工序造成产品划痕	保压工装/压力参数异常	复核保压头平整度、调整压力参数

7.29	点胶机爆胶	胶管固定螺丝拧太紧，导致胶管受压变形	规范胶管安装锁紧力度

日期问题现象根因分析解决方案8.10分板机左平台下压放板未卡到位板材翘曲不平；左平台定位公差偏移复核平台定位精度；确认板材平整度/分板机真空吸嘴异常未吸到板子，负压不足检查板材位置、清理吸嘴、复核真空参数8.7阻挡感应器不伸出管路气压降低回调气压值，同步调整气压上下限阈值8.1液压机间隙过大机构磨损、参数偏移复核间隙、调整机构补偿7.29QCVT00工装过紧，有划屏边风险工装尺寸余量不足优化工装尺寸、增加防护缓冲